Sentinelas do céu: cartografia 3D de plumas industriais com drones autónomos personalizados

FLIGHT RESOURCE CENTER

Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

# Índice

Table of Contents	1

1.	SHORT DESCRIPTION	2

2.	TARGET	2

3.	SUBJECT AREA	2

4.	TYPE	2

5.	DRONE USED	3

6.	DURATION	3

7.	LEARNING OBJECTIVES	3

8.	KEY COMPETENCES DEVELOPED	3

9.	Prior Knowledge / Prerequisites	5

10.	Lesson/Project Outline	7

11.	Assessment Criteria	8

12.	Teaching Materials	9

13.	External Resources	10

14.	References	11

# BREVE DESCRIÇÃO

Neste projeto, os alunos utilizam um drone autónomo construído à medida, equipado com um registador de dados IoT independente (NodeMCU + PM2.5 + BME680 + GPS externo), para analisar a qualidade do ar nas proximidades de zonas industriais. Ao contrário das estações de monitorização convencionais, este sistema permite realizar missões dinâmicas de "amostragem em grelha". Os alunos programarão o drone para executar padrões de voo autónomos a sotavento das chaminés das fábricas, a fim de registar a dispersão de partículas em suspensão (PM2.5) e compostos orgânicos voláteis (VOCs). Os dados registados (CSV) são depois visualizados através do Kepler.gl para criar mapas de calor volumétricos 3D, permitindo aos alunos avaliar cientificamente como a poluição se dispersa e afeta o ambiente escolar.

# PÚBLICO-ALVO

- 15

- 16

- 17

- 18

- Mais de 18

# ÁREA DISCIPLINAR

- Agricultura

- Resposta a catástrofes

- Construção

- Gestão da água

- Proteção ambiental

- Outro

# TIPO

- Plano de aula

- Projeto

# DRONE UTILIZADO

- Drone personalizado

- Drone comercial (DJI)

# DURAÇÃO

- 1 aula x 45 minutos

- 1 x aula de 60 minutos

- 1 x bloco de 90 minutos

- 2 x aulas de 45 minutos

- 2 x aulas de 60 minutos

- Sessão dupla (2 × 60 minutos) e trabalho de casa opcional baseado em projeto.

# OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

O1:  Compreender a física da "dispersão de plumas" e como a direção do vento e a distância afetam a diluição dos poluentes (PM2.5/VOCs).

O2: Dominar a integração técnica de um registador de dados IoT autónomo (NodeMCU) numa plataforma de voo autónoma, garantindo a ausência total de interferências com os controlos de voo.

O3: Executar "missões em grelha" autónomas utilizando software de controlo em terra (Mission Planner/QGroundControl).

O4: Transformar dados de registo CSV em visualizações geoespaciais 3D interativas utilizando o Kepler.gl para identificar focos de poluição.

# COMPETÊNCIAS-CHAVE DESENVOLVIDAS

## 1. Comunicação e Línguas

- Competência de literacia (compreensão e produção de textos escritos/orais)

- Comunicação em contextos profissionais

- Competência multilingue

## 2. Competências Matemáticas, Científicas, Técnicas e Profissionais

- Competência matemática

- Competência científica, tecnológica e de engenharia (STEM)

- Competência numérica aplicada às tarefas profissionais

- Interpretação de informação técnica (manuais, diagramas, normas)

- Competências profissionais/técnicas

- Execução de tarefas práticas

## 3. Competências Digitais

- Competência digital (literacia digital geral)

- Utilização de ferramentas digitais em contexto de trabalho

## 4. Competências Pessoais, Sociais e Profissionais

- Competência pessoal, social e de aprender a aprender

- Trabalho em equipa e colaboração

- Autonomia e responsabilidade

- Ética profissional e comportamento profissional

- Adaptabilidade e flexibilidade

- Cooperação com supervisores e colegas

## 5. Segurança, Qualidade e Sustentabilidade

- Aplicação das normas de saúde e segurança (OHS/SST)

- Procedimentos de qualidade e normas no local de trabalho

- Consciência ambiental e de sustentabilidade

## 6. Cidadania e Competência Cultural

- Competência de cidadania

- Competência de sensibilidade e expressão culturais

## 7. Criatividade, Resolução de Problemas e Empreendedorismo

- Resolução de problemas e pensamento crítico

- Competência de empreendedorismo

- Iniciativa e criatividade

- Tomada de decisões em situações reais de trabalho

## 8. Aprendizagem em Contexto de Trabalho e Integração no Local de Trabalho

- Integração nas rotinas do local de trabalho

- Cumprimento de instruções e procedimentos profissionais

- Utilização de ferramentas, equipamentos e tecnologia

Esta lista de verificação combina as Competências Essenciais da EU para a Aprendizagem ao Longo da Vida com as competências fundamentais esperadas no Ensino e Formação Profissional europeu (VET).

# Conhecimentos prévios / Pré-requisitos

1. Sistemas embebidos e eletrónica

Isto envolve os conhecimentos de hardware necessários para integrar o NodeMCU com os sensores e a fonte de alimentação.

- Protocolos de comunicação:

  - I2C: Compreender como ligar o BME680 ao NodeMCU (pinos SDA/SCL).

  - UART (série): Compreender a lógica da comunicação série para o módulo GPS e, potencialmente, para o sensor PM2.5 (linhas TX/RX).

  - SPI: O módulo do cartão MicroSD utiliza normalmente o protocolo SPI; é essencial saber como efetuar as respetivas ligações.

- Gestão da alimentação elétrica:

  - O sistema é alimentado por uma bateria 1S 950mAh separada. É necessário compreender a regulação da tensão (conversão do intervalo de 3.7V–4.2V da bateria para os 3.3V ou 5V exigidos pelos sensores).

  - Nota crítica: os sensores PM2.5 requerem frequentemente 5V para a ventoinha interna, enquanto o NodeMCU funciona com lógica de 3.3V. É necessário compreender a conversão de níveis lógicos para evitar danificar a placa.

2. Software e programação (firmware)

As competências de programação necessárias para recolher e registar dados de forma eficiente.

- Linguagem Arduino/C++: sintaxe básica para programar o NodeMCU.

- Integração de bibliotecas: proficiência na utilização de bibliotecas como Adafruit_BME680, TinyGPS++ e SD.h.

- Temporização e programação assíncrona:

  - Os dados de GPS chegam a uma frequência específica (por exemplo, 1Hz ou 10Hz). A utilização de delay() interrompe o código e provoca a perda de dados. É necessário compreender como utilizar millis() para executar código sem bloqueios, de modo a ler os sensores e escrever simultaneamente no cartão SD sem bloquear o processador.

- Formatação de dados: estruturação correta dos dados para o cartão SD, especificamente em formato CSV (por exemplo, Time,Lat,Lon,PM2.5,Temp,VOC).

3. Operações com drones e planeamento de voo

Conhecimentos necessários para realizar voos autónomos em segurança e recolher dados de forma eficaz.

- Planeamento da missão: compreender como definir pontos de passagem e criar grelhas de levantamento (padrões de corte de relva) para missões autónomas.

- Condições meteorológicas e segurança: compreender como a direção e a velocidade do vento afetam a estabilidade do voo e o consumo da bateria.

- Integração da carga útil: montar a caixa de recolha de dados sem alterar o Centro de Gravidade (CG) do drone, o que é crucial para a estabilidade do voo.

4. Física ambiental e conhecimentos sobre sensores

Compreender a natureza dos dados recolhidos.

- Comportamento dos sensores:

  - BME680: necessita de um período de "burn-in" (aquecedor ativo) para fornecer leituras precisas de gases (VOC).

  - PM2.5: ter consciência do "Prop Wash" (turbulência do ar gerada pelas hélices do drone), que pode perturbar a entrada de ar e causar leituras erróneas.

- Dispersão da pluma: compreender a física do modo como os poluentes se deslocam (Advecção) e se espalham (Difusão), para interpretar corretamente os resultados do mapa.

5. Visualização de dados e GIS

Competências necessárias para transformar dados em bruto em informações úteis para a tomada de decisões.

- Limpeza de dados: processamento de ficheiros CSV em bruto (por exemplo, filtragem das coordenadas GPS "0,0" antes da aquisição do sinal dos satélites).

- Proficiência em Kepler.gl:

  - Compreender as camadas (Ponto, Hexbin, Mapa de calor).

  - Utilizar filtros (especificamente para animações baseadas no tempo).

  - Formatar corretamente as colunas de Latitude/Longitude para que a ferramenta as reconheça.

Resumo: esta secção afirma essencialmente: "Para ter sucesso neste projeto, é necessário saber soldar/ligar componentes, escrever código sem bloqueios, pilotar um drone em segurança e compreender como o vento transporta a poluição."

# Estrutura da aula/projeto

## Fase 1 – Introdução (Envolver e contextualizar)

A sessão começa com o conceito de "A Nuvem Invisível".

- O problema: Conseguimos ver fumo à saída da chaminé, mas para onde vai? Chega à nossa escola?

- A ciência: Explicar o Modelo Gaussiano de Pluma. A poluição propaga-se em forma de cone. Para a captar, temos de voar através dela em diferentes coordenadas.

- O equipamento: Apresentar o Drone personalizado e a "Caixa Farejadora" (NodeMCU + Sensores + Bateria 1S). Explicar por que motivo utilizamos um GPS separado para o registador (para cartografar os dados mesmo que o drone perca a telemetria).

## Fase 2 – Exploração (Investigar e comparar)

Teste de bancada: Os alunos ligam a Caixa Farejadora.

Verificar a aquisição de sinal GPS (LED azul intermitente).

Verificar a resposta do BME680 (Soprar sobre o sensor -> A resistência diminui).

Verificar a capacidade de escrita do cartão SD.

Planeamento da missão: Utilizando o Mission Planner, os alunos desenham um polígono sobre um campo seguro a jusante do vento em relação ao alvo.

Padrão: "Levantamento (Grelha)"

Altitude: 30 meters.

Velocidade: 3 m/s (Velocidade reduzida para uma melhor amostragem dos sensores).

## Fase 3 – Aplicação (Prática)

Implementação: Ir para o campo.

Pré-voo: Ligar a Caixa Farejadora 2 minutos antes para a inicialização do GPS.

Voo: Armar o Drone personalizado. Descolar até aos 5m. Mudar para o modo AUTO.

- O drone executa autonomamente o padrão de grelha.

- O NodeMCU regista Lat, Lon, Alt, PM2.5, Gas_Ohm, Time a  cada segundo.

## Fase 4 – Reflexão e consolidação (Apresentar e relacionar)

Processamento de dados: Importar o CSV para o computador. Mudar o nome das colunas para maior clareza.

Visualização: Carregar para o Kepler.gl.

- Visual 1: Criar uma camada "Hexbin". Altura dos hexágonos = Concentração de PM2.5. Cor = Vermelho (Elevada) a Verde (Baixa).

- Visual 2: Adicionar um "Vetor de vento" (se os dados o permitirem) ou sobrepor no mapa de satélite.

Conclusão: "Com base no mapa, a pluma de poluição desloca-se para Nordeste. Hoje, o recinto escolar está seguro, mas o campo desportivo encontra-se na zona 'Laranja'."

# Critérios de avaliação

A. Questionários com perguntas fechadas ou abertas (Avaliação cognitiva)

Objetivo: Verificar a compreensão teórica da física e da eletrónica.

- Questionário 1: A física do ar (Escolha múltipla)

  - Perguntas sobre a inversão térmica (Por que motivo está mais frio em baixo?), a dispersão da pluma (Como afeta o vento a poluição?) e a lógica do cálculo do ponto de orvalho.

- Questionário 2: Resolução de problemas técnicos (Resposta aberta / Baseado em cenários)

  - Cenário: "O NodeMCU está ligado, mas o ficheiro CSV está vazio. Indique 3 possíveis motivos." (Respostas esperadas: TX/RX trocados, ausência de aquisição de sinal GPS, taxa de transmissão incorreta, formatação do cartão SD).

  - Cenário: "O drone está a oscilar (a tremer) durante a missão de voo estacionário. Que configuração PID ou problema de hardware poderá ser a causa?"

- Questionário 3: Literacia de dados

  - Dada uma linha de exemplo de um CSV em bruto (por exemplo, $GPGGA,...), identificar que parte representa a latitude, a longitude e a altitude.

B. Ferramentas de autoavaliação (aprendizagem reflexiva)

Objetivo: Incentivar os alunos a acompanhar a sua própria curva de aprendizagem.

- Diário de bordo do aluno (o "Diário de voo"): Os alunos devem preencher uma ficha de reflexão pós-voo:

  - Nível de confiança: "Numa escala de 1-5, quão confiante me senti ao soldar o sensor?"

  - O momento «Aha!»: "Qual foi o maior obstáculo técnico que superei hoje?" (por exemplo, "Percebi que o GPS precisa de estar no exterior para obter sinal").

  - Verificação de segurança: "Segui rigorosamente a lista de verificação pré-voo? Caso contrário, o que me escapou?"

C. Protocolos de avaliação pelos pares (avaliação colaborativa)

Objetivo: Avaliar o trabalho em equipa, a comunicação e a cultura de segurança.

- Grelha de avaliação de "Gestão de Recursos da Tripulação" (CRM):

  - Avaliação do piloto: (Efetuada pelo responsável pelos dados) - "O piloto comunicou claramente antes de armar o drone? Avisou sobre as alterações de modo (Loiter para Auto)?"

  - Avaliação do responsável pelos dados: (Efetuada pelo piloto) - "O responsável confirmou que os sensores estavam a registar dados antes da descolagem, para poupar bateria?"

- Revisão do código: As equipas trocam entre si o seu código Arduino/NodeMCU.

  - "O código contém comentários/explicações?"

  - "Utilizaram a biblioteca correta para BME680?"

D. Portefólios e resultados práticos (avaliação sumativa)

Objetivo: Avaliar o produto final tangível e a qualidade dos dados.

- 1. Qualidade de construção da "Caixa Negra" (grelha de avaliação do hardware):

  - Excelente: A cablagem está organizada, corretamente soldada e isolada com tubo termorretrátil. O posicionamento do sensor minimiza a interferência do fluxo de ar das hélices.

  - Satisfatório: A cablagem funciona, mas está desorganizada (foram utilizados fios de ligação em vez de soldadura). Risco de desconexão devido à vibração.

  - Necessita de melhoria: Ligações soltas, fios expostos, sensor bloqueado ou em contacto com a estrutura.

- 2. O plano da missão (trajetória de voo):

  - Aprovado: Os pontos de passagem estão definidos a altitudes seguras, a grelha abrange a área-alvo e o RTL (regresso ao ponto de descolagem) está configurado.

  - Reprovado: A trajetória cruza-se com obstáculos, a altitude é demasiado baixa para a segurança do GPS.

- 3. A visualização Kepler.gl (produto de dados):

  - Nível 3 (Avançado): O mapa 3D está limpo (o ruído da descolagem/aterragem foi removido). A escala de cores (gradiente) representa de forma lógica os níveis de poluição/temperatura. É fornecida uma legenda detalhada.

  - Nível 2 (Proficiente): O mapa é gerado, mas inclui dados com "ruído" (por exemplo, picos súbitos durante o armamento).

  - Nível 1 (Básico): O CSV foi importado, mas o tipo de visualização (Arc/Point/Hexbin) é inadequado para o tipo de dados.

- 4. Relatório final (conclusão científica):

  - Um resumo executivo de 1 página dirigido ao diretor da escola ou a um agricultor local.

  - Deve incluir: Uma captura de ecrã do mapa Kepler.gl, um gráfico que mostre a correlação (por exemplo, "À medida que a altitude aumentou, a temperatura aumentou 2°C") e uma recomendação específica.

# Materiais didáticos

- Software: Mission Planner, Kepler.gl, Excel, Arduino IDE.

- FLIGHT Kit (componentes de drone personalizado) utilizado:

- BME680 – Temperatura, humidade, pressão, COV

- Sensor laser PM2.5 – Matéria particulada

- Sensor de gás MQ7 – Deteção de CO

- GUVA-S12SD – Intensidade UV

# Recursos externos

| Recurso | Descrição e utilidade | Ligação |
| --- | --- | --- |
| Guia do utilizador do Kepler.gl | A documentação oficial da ferramenta de análise geoespacial utilizada para visualizar os dados CSV em 3D (Hexbins/Arcs). | kepler.gl/docs |
| Índice Mundial da Qualidade do Ar (WAQI) | Mapa da poluição atmosférica em tempo real. Utilizado pelos alunos para comparar os dados locais recolhidos pelo drone com os dados oficiais das estações de toda a cidade. | waqi.info |
| Documentação do ArduPilot Mission Planner | Guia sobre como configurar missões "Auto Grid" e pontos de passagem para levantamentos autónomos. | ardupilot.org/planner |
| NOAA - Noções básicas sobre dispersão atmosférica | Um guia simplificado sobre a forma como os poluentes se dispersam na atmosfera (conceito do Modelo de Pluma Gaussiana). | noaa.gov (Pesquisa: Noções básicas sobre dispersão) |
| Ficha técnica do Plantower PMS5003/7003 | Especificações técnicas do sensor PM2.5, que explicam como a dispersão da luz laser é utilizada para contar partículas. | [Fichas técnicas da Sparkfun/Adafruit] |

# Referências

World Health Organization (WHO). (2021). WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. World Health Organization.

- (Context: Used to define the safe limits of PM2.5 measured by the drone.)

Villa, T. F., Gonzalez, F., Miljievic, B., Ristovski, Z. D., & Morawska, L. (2016). An overview of small unmanned aerial vehicles for air quality measurements: Present applications and future prospectives. Sensors, 16(7), 1072.

- (Context: Academic proof that using drones for air sampling is a valid scientific method.)

Uber Engineering. (2018). Kepler.gl: A powerful open source geospatial analysis tool for large-scale data sets. Retrieved from https://kepler.gl/

- (Context: Reference for the software used to visualize the 3D data.)

Plantower. (2016). PMS5003 Series Data Sheet: Digital Universal Particle Concentration Sensor. Plantower Co., Ltd.

- (Context: Technical specification for the laser scattering physics used in the project's sensor.)

United States Environmental Protection Agency (EPA). (n.d.). Gaussian Plume Model Basics. Support Center for Regulatory Atmospheric Modeling (SCRAM).

- (Context: The theoretical physics model explaining how smoke spreads from a chimney.)