Cartografia multiespectral da variabilidade de uma vinha perto do INIAV Dois Portos

FLIGHT RESOURCE CENTER

Sucessos Criativos

Índice

1.	SHORT DESCRIPTION	3

2.	TARGET	3

3.	SUBJECT AREA	3

4.	TYPE	3

5.	DRONE USED	3

6.	DURATION	3

7.	LEARNING OBJECTIVES	4

8.	KEY COMPETENCES DEVELOPED	4

1. Communication and Languages	4

2. Mathematical, Scientific, Technical and Professional Skills	4

3. Digital Competences	4

4. Personal, Social and Professional Competences	4

5. Safety, Quality and Sustainability	5

6. Citizenship and Cultural Competence	5

7. Creativity, Problem-Solving and Entrepreneurship	5

8. Work-Based Learning and Workplace Integration	5

9.	Prior Knowledge / Prerequisites	5

10.	Lesson/Project Outline	6

Phase 1 – Introduction (Engage & Contextualize)	6

Phase 2 – Exploration (Investigate & Compare)	6

Phase 3 – Application (Hands-On Practice)	7

Phase 4 – Reflection & Consolidation (Present & Connect)	8

11.	Assessment Criteria	8

12.	Teaching Materials	9

13.	External Resources	10

14.	References	10

# BREVE DESCRIÇÃO

O polo de Dois Portos do INIAV, na Quinta da Almoinha, tem funções verificadas nas áreas da viticultura e da agricultura de precisão. Uma vinha próxima cartografada fornece uma geometria candidata para o levantamento, mas a sua propriedade e disponibilidade enquanto parcela pedagógica institucional têm de ser confirmadas antes do trabalho de campo. Os alunos utilizam um DJI Mavic 3 Multispectral de série — com câmaras RGB, verde, vermelha, de bordo vermelho e de infravermelho próximo integradas de fábrica — para cartografar a variabilidade relativa da copa. Os produtos NDVI e NDRE ajudam a definir prioridades para a observação no terreno; não permitem diagnosticar doenças, stress hídrico, estado nutricional ou produtividade.

# PÚBLICO-ALVO

- 15

- 16 X

- 17 X

- 18 X

- Maiores de 18 X

# ÁREA DISCIPLINAR

- Agricultura X

- Resposta a catástrofes

- Construção

- Gestão da água

- Proteção ambiental

- Outro

# TIPO

- Plano de aula

- Projeto X

- Atividade

# DRONE UTILIZADO

- Drone personalizado

- Drone comercial (DJI) X

# DURAÇÃO

- 1 x aula de 45 minutos

- 1 x aula de 60 minutos

- 1 x bloco de 90 minutos

- 2 x aulas de 45 minutos

- 2 x aulas de 60 minutos

- Sessão dupla (2 × 60 minutos) e trabalho de casa opcional baseado em projeto. X

# OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

O1: Explicar como a aquisição de imagens multiespectrais integrada de fábrica pode revelar a variabilidade espacial relativa da refletância da copa da vinha.

O2: Planear um levantamento sistemático da vinha com sobreposição adequada, iluminação consistente e atenção aos obstáculos.

O3: Processar imagens RGB e multiespectrais alinhadas e calcular NDVI e NDRE com máscara da copa, utilizando bandas documentadas.

O4: Associar as zonas de variabilidade às observações no terreno sem diagnosticar a respetiva causa agronómica apenas a partir das imagens.

O5: Produzir um mapa de prioridades de amostragem e comunicar a incerteza a um gestor de vinha ou investigador.

# COMPETÊNCIAS-CHAVE DESENVOLVIDAS

## 1. Comunicação e Línguas

- Competência de literacia (compreensão e produção de textos escritos/orais) X

- Comunicação em contextos profissionais X

- Competência multilingue

## 2. Competências Matemáticas, Científicas, Técnicas e Profissionais

- Competência matemática X

- Competência científica, tecnológica e de engenharia (STEM) X

- Competência matemática aplicada a tarefas profissionais X

- Interpretação de informação técnica (manuais, diagramas, normas) X

- Competências profissionais/técnicas X

- Execução de tarefas práticas X

## 3. Competências Digitais

- Competência digital (literacia digital geral) X

- Utilização de ferramentas digitais em contexto de trabalho X

## 4. Competências Pessoais, Sociais e Profissionais

- Competência pessoal, social e de aprender a aprender X

- Trabalho em equipa e colaboração X

- Autonomia e responsabilidade X

- Ética de trabalho e comportamento profissional X

- Adaptabilidade e flexibilidade X

- Cooperação com supervisores e colegas

## 5. Segurança, Qualidade e Sustentabilidade

- Aplicação das normas de saúde e segurança (OHS/SST) X

- Procedimentos de qualidade e normas do local de trabalho X

- Sensibilização ambiental e para a sustentabilidade X

## 6. Cidadania e Competência Cultural

- Competência de cidadania X

- Competência de sensibilidade e expressão culturais

## 7. Criatividade, Resolução de Problemas e Empreendedorismo

- Resolução de problemas e pensamento crítico X

- Competência de empreendedorismo

- Iniciativa e criatividade X

- Tomada de decisões em situações reais de trabalho X

## 8. Aprendizagem em Contexto de Trabalho e Integração no Local de Trabalho

- Integração nas rotinas do local de trabalho

- Cumprimento de instruções e procedimentos profissionais X

- Utilização de ferramentas, equipamentos e tecnologia X

Esta lista de verificação combina as Competências Essenciais da EU para a Aprendizagem ao Longo da Vida com as competências fundamentais esperadas no Ensino e Formação Profissional europeu (VET).

# Conhecimentos prévios / Pré-requisitos

- Conhecimentos básicos sobre a estrutura da copa da videira e as linhas da vinha.

- Compreensão básica da refletância e da finalidade das bandas do verde, vermelho, bordo vermelho e infravermelho próximo.

- Competências introdutórias em GIS e dados raster.

- Sensibilização para a segurança na utilização de drones, com atenção aos arames das estruturas de suporte, postes, linhas elétricas, trabalhadores e veículos.

# Estrutura da aula/projeto

## Fase 1 – Introdução (Envolver e contextualizar)

Utilizar a fotografia da vinha de Torres Vedras para identificar linhas, cabeceiras, falhas na copa e solo entre linhas. Esclarecer que se trata de um contexto regional e não de uma fotografia da parcela candidata.

Apresentar o papel comprovado do INIAV Dois Portos na viticultura e na agricultura de precisão, bem como a necessidade de confirmação institucional da parcela exata destinada ao ensino.

Comparar observações RGB e multiespectrais. Explicar que o DJI Mavic 3 Multispectral regista as bandas do verde, vermelho, bordo vermelho e infravermelho próximo com as suas câmaras de série.

Discutir por que motivo a variabilidade espectral relativa pode orientar a inspeção, mas não permite, por si só, diagnosticar doenças, stress hídrico, deficiência de nutrientes ou produtividade.

Resultados esperados dos alunos

- Um quadro comparativo que explique o RGB, as bandas multiespectrais e as limitações dos índices de vegetação.

## Fase 2 – Exploração (Investigar e comparar)

Estudar a grelha traçada dentro da geometria cartografada da vinha. A rota de aproximadamente 520 m não constitui uma autorização de voo e não foi sobrevoada.

Relacionar o levantamento proposto a 40 m AGL, com uma sobreposição frontal de aproximadamente 80% e uma sobreposição lateral de 75%, com a cobertura das linhas e o alinhamento das imagens.

Identificar prováveis obstáculos e conflitos operacionais, incluindo arames das estruturas de suporte, postes, linhas elétricas, trabalhadores, veículos e operações agrícolas.

Planear uma iluminação consistente e o fluxo de trabalho radiométrico pré/pós apoiado pelo fabricante. Registar os metadados relativos ao horário, à exposição, à aeronave e à calibração.

Conceber uma ficha de observação no terreno para a densidade da copa, falhas e condições visíveis, sem atribuir um diagnóstico antes de estarem disponíveis provas.

Resultados esperados dos alunos

- Uma rota anotada, um plano de obstáculos, definições de captura e um modelo de observação no terreno.

## Fase 3 – Aplicação (Prática)

Confirmar com o INIAV ou o proprietário do terreno a parcela efetiva do levantamento, o acesso ao terreno, a calendarização das operações agrícolas e as condições atuais de aviação e captura de imagens.

Atribuir as funções de piloto, observador, responsável pela segurança, equipa de observação no terreno e gestor de dados. Inspecionar antes do voo o espaço das cabeceiras, os obstáculos e a presença de pessoas.

Se estiverem reunidas todas as condições, adquirir os conjuntos de imagens RGB e multiespectrais integrados de fábrica ao longo da grelha aprovada, utilizando definições consistentes e controlos de iluminação.

Copiar e criar cópias de segurança das imagens originais, verificar a integralidade e o alinhamento e rejeitar, indicando os motivos, as capturas desfocadas, saturadas ou inconsistentes.

Gerar ortomosaicos RGB e multiespectrais alinhados. Mascarar o solo entre linhas e as áreas sem copa antes de calcular o NDVI e o NDRE a partir das bandas documentadas.

Dividir a copa em zonas de variabilidade relativa, calcular sínteses simples por linha ou zona e selecionar prioridades de observação no terreno. Não associar um diagnóstico agronómico a um padrão espectral sem provas que o sustentem.

Resultados esperados dos alunos

- Ortomosaicos alinhados, caso a qualidade das imagens o permita, mapas NDVI/NDRE com máscara da copa, zonas relativas e um mapa de prioridades de amostragem.

## Fase 4 – Reflexão e consolidação (Apresentar e relacionar)

As equipas apresentam a vista RGB, a máscara da copa, os padrões NDVI/NDRE, as observações no terreno e o mapa de prioridades de amostragem.

Os revisores interpares verificam se cada interpretação corresponde a um índice medido, a uma observação no terreno ou a uma explicação agronómica sem fundamentação.

Discutir de que forma a iluminação, o momento fenológico, a aplicação da máscara da copa, os píxeis mistos e as opções de processamento afetam a repetibilidade.

Recomendar um plano de repetição do levantamento e de amostragem no terreno adequado para comparação com uma data posterior.

Resultados esperados dos alunos

- Uma apresentação destinada a gestores que distinga a variabilidade espectral, as observações no terreno e as possíveis explicações que exigem provas adicionais.

# Critérios de avaliação

- O aluno explica com rigor as capacidades comprovadas do DJI Mavic 3 Multispectral.

- O aluno planeia uma captura repetível e identifica obstáculos na vinha e conflitos operacionais.

- O aluno gere imagens RGB e multiespectrais e documenta as opções de processamento e aplicação de máscaras.

- O aluno calcula e interpreta padrões relativos de NDVI/NDRE sem fazer diagnósticos não fundamentados.

- O aluno associa as zonas cartografadas a prioridades adequadas de observação no terreno.

- O aluno comunica a incerteza e propõe um levantamento repetido comparável.

# Materiais didáticos

| Recurso | Ligação |
| --- | --- |
| INIAV – Polo de Inovação de Dois Portos | https://www.iniav.pt/organica/polos-serv-desc/polo-dois-portos |
| INIAV – Coleção Ampelográfica Nacional | https://www.iniav.pt/can |
| DJI – Especificações do Mavic 3 Multispectral | https://enterprise.dji.com/mavic-3-m/specs |
| OpenDroneMap – Guia de processamento multiespectral | https://docs.opendronemap.org/multispectral/ |
| Copernicus Browser – Exploração multiespectral e de NDVI com Sentinel-2 | https://browser.dataspace.copernicus.eu/ |

# Recursos externos

| Recurso | Ligação |
| --- | --- |
| Coleção Ampelográfica Nacional | https://www.iniav.pt/index.php?id=1745 |
| Polo de Dois Portos | https://www.iniav.pt/organica/polos-serv-desc/polo-dois-portos |
| Especificações do DJI Mavic 3 Multispectral | https://enterprise.dji.com/mavic-3-m/specs |
| Monitorização multiespectral baseada em UAV numa vinha portuguesa | https://www.mdpi.com/2073-4395/9/10/581 |
| Mapa das zonas geográficas de UAS em Portugal | https://dnt.anac.pt/mapa.html |
| Aeronaves não tripuladas (drones) | https://www.aan.pt/subPagina-AAN-001.005.005-aeronaves-n-o-tripuladas-drones |

# Referências

Instituto Nacional de Investigacao Agraria e Veterinaria. Colecao Ampelografica Nacional. https://www.iniav.pt/index.php?id=1745

Instituto Nacional de Investigacao Agraria e Veterinaria. Polo de Dois Portos. https://www.iniav.pt/organica/polos-serv-desc/polo-dois-portos

OpenStreetMap contributors. OpenStreetMap vineyard way 1097464864. https://www.openstreetmap.org/way/1097464864

DJI. DJI Mavic 3 Multispectral specifications. https://enterprise.dji.com/mavic-3-m/specs

Biosystems Engineering / Elsevier. Assessment of vineyard vigour using UAV multispectral imagery. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1537511023001149

Agronomy (MDPI). UAV-based multispectral monitoring in a Portuguese vineyard. https://www.mdpi.com/2073-4395/9/10/581

Autoridade Nacional da Aviacao Civil. Portugal UAS geographical-zone map. https://dnt.anac.pt/mapa.html

Autoridade Aeronautica Nacional. Aeronaves nao tripuladas (drones). https://www.aan.pt/subPagina-AAN-001.005.005-aeronaves-n-o-tripuladas-drones

Alexey Komarov / Wikimedia Commons. Vineyards in Torres Vedras 4.