Inspeção baseada em drones e análise de avarias de linhas de transmissão de energia inacessíveis

CENTRO DE RECURSOS FLIGHT

Administração de Água e Saneamento de Gaziantep - TURQUIA

Índice

1.	INTRODUZIONE	2

2.	DESTINATARI	2

3.	SETTORE DI APPLICAZIONE	2

4.	TIPO	2

5.	DRONE UTILIZZATO	2

6.	DURATA	3

7.	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	3

8.	COMPETENZE CHIAVE SVILUPPATE	3

1.	Comunicazione e lingue	3

2.	Competenze matematiche, scientifiche, tecniche e professionali	3

3.	Competenze digitali	3

4.	Competenze personali, sociali e professionali	3

5.	Sicurezza, qualità e sostenibilità	4

6.	Cittadinanza e competenza culturale	4

7.	Creatività, capacità di risoluzione dei problemi e spirito imprenditoriale	4

8.	Apprendimento basato sul lavoro e integrazione nel mondo del lavoro	4

9.	PREREQUISITI	4

10.	SCHEMA DELLA LEZIONE	5

Fase 1 – Introduzione (Coinvolgimento e Contestualizzazione)	5

Fase 2 – Esplorazione (Indagine e Confronto)	6

Fase 3 – Applicazione (Esercitazioni pratiche)	7

Fase 4 – Riflessione e Consolidamento (Presentazione)	9

11.	CRITERI DI VALUTAZIONE (Focus sulla salute delle linee di trasmissione energetica e delle infrastrutture)	11

12.	MATERIALI DIDATTICI	12

- BREVE DESCRIÇÃO

Os alunos analisarão os riscos ambientais em torno das linhas de transmissão (ENH) em terrenos acidentados ou áreas onde o acesso físico é perigoso, utilizando o sensor BME680 e os dados térmicos para identificar os riscos de sobreaquecimento, humidade e corrosão.

- PÚBLICO-ALVO

- 15

- 16

- 17

- 18

- Mais de 18 anos

- ÁREA DISCIPLINAR

- Agricultura

- Resposta a emergências

- Construção

- Gestão da água

- Proteção ambiental

- Outro

- TIPO

- Plano de aula

- Projeto

- Atividade

- DRONE UTILIZADO

- Drone personalizado

- Drone comercial (DJI)

- DURAÇÃO

- 1 aula de 45 minutos

- 1 aula de 60 minutos

- 1 bloco de 90 minutos

- 2 aulas de 45 minutos

- 2 aulas de 60 minutos

- Sessão dupla (2 × 60 minutos) com trabalhos de casa facultativos baseados em projetos.

- OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Utilizando o sensor BME680, os alunos monitorizarão indiretamente o aumento do aquecimento causado por arcos elétricos ou fugas nas linhas de energia através da temperatura ambiente.

Utilizando os dados dos sensores, os alunos calcularão o risco de descarga (flashover) nos isoladores causado por níveis elevados de humidade.

Os alunos observarão as condições físicas das linhas em áreas inacessíveis através da câmara do drone, analisando simultaneamente a relação altitude-tensão com recurso aos dados da pressão atmosférica.

- COMPETÊNCIAS-CHAVE DESENVOLVIDAS

## Comunicação e línguas

- Competência de literacia (compreensão e produção de textos escritos/orais)

- Comunicação em contextos profissionais

- Competência multilingue

## Competências matemáticas, científicas, técnicas e profissionais

- Competência matemática

- Competência científica, tecnológica e de engenharia (STEM)

- Competências numéricas aplicadas às tarefas profissionais

- Interpretação de informações técnicas (manuais, diagramas, normas)

- Competências profissionais/técnicas

- Execução de tarefas práticas

## Competências  digitais

- Competência digital (literacia digital geral)

- Utilização de ferramentas digitais em contexto profissional

## Competências  pessoais, sociais  e profissionais

- Competência pessoal, social e de aprendizagem

- Trabalho em equipa e colaboração

- Autonomia e responsabilidade

- Ética de trabalho e comportamento profissional

- Adaptabilidade e flexibilidade

- Colaboração com supervisores e colegas

## Segurança, qualidade  e sustentabilidade

- Aplicação das normas em matéria de saúde e segurança (OHS/SST)

- Procedimentos de qualidade e normas no local de trabalho

- Consciência ambiental e de sustentabilidade

## Cidadania e competência  cultural

- Competência de cidadania

- Consciência cultural e competência de expressão

## Criatividade, resolução de problemas e espírito empreendedor

- Resolução de problemas e pensamento crítico

- Competência de empreendedorismo

- Iniciativa e criatividade

- Tomada de decisões em situações reais de trabalho

## Aprendizagem em contexto de trabalho e integração no mundo laboral

- Integração nas rotinas de trabalho

- Cumprimento das instruções e dos procedimentos profissionais

- Utilização de ferramentas, equipamentos e tecnologias

Esta  lista de verificação  combina  as  Competências Essenciais da EU para a Aprendizagem  ao Longo  da Vida com as  competências fundamentais esperadas no Ensino  e Formação  Profissional europeu  (VET).

- CONHECIMENTOS PRÉVIOS / PRÉ-REQUISITOS

Espera-se que os alunos adquiram conhecimentos básicos de Arduino/MicroPython e das normas fundamentais em matéria de saúde e segurança no trabalho.

No que diz respeito à utilização da tecnologia, os alunos devem estar familiarizados com os princípios fundamentais da segurança de voo dos drones, incluindo as verificações pré-voo, os procedimentos seguros de descolagem e aterragem, a gestão da bateria e a manutenção da linha de visão. Competências digitais básicas, como a utilização de um dispositivo móvel ou de um tablet para o controlo do voo e a revisão das imagens captadas, favorecerão uma participação eficaz na aula.

- ESTRUTURA DA AULA/PROJETO

## Fase 1 – Introdução (Envolver e contextualizar)

Fase 1: Riscos da transmissão de energia e fatores ambientais

Parte 1: Riscos ambientais nas linhas de transmissão

Esta secção centra-se nos impactos invisíveis de fatores como o calor extremo, a humidade e a pressão atmosférica nas infraestruturas energéticas:

- Fatores de deformação física: análise dos processos de expansão, cedência e deformação física nas linhas de transmissão causados pelo calor extremo e pelas variações da pressão atmosférica.

- O impacto da humidade nas perdas de energia: análise técnica do efeito da humidade elevada nos isoladores e das consequentes perdas de energia (como a formação de arcos) nas linhas elétricas.

- Efeitos da pressão atmosférica: avaliação do impacto das diferenças de pressão na tensão da linha e na durabilidade ambiental do ponto de vista da saúde e segurança no trabalho (OHS).

Parte  2: Lógica operacional do BME680 para a monitorização ambiental

Uma discussão técnica sobre a forma como o sensor BME680 torna "visíveis" estas ameaças ambientais para as linhas de transmissão

- Lógica de medição multiparamétrica: explicação da forma como o sensor converte os dados de humidade, temperatura e pressão provenientes do ambiente em sinais elétricos através da sua camada de óxido metálico.

- Valores-limite para a segurança das infraestruturas:

- TWA (média ponderada no tempo): limites para a exposição ambiental a longo prazo.

- Limiares críticos: níveis críticos de temperatura e humidade nos quais começa a perda de energia ou a deformação da linha.

- Sensibilidade cruzada nos dados ambientais: análise da forma como os fatores ambientais se influenciam mutuamente e dos efeitos da sensibilidade cruzada na exatidão global dos dados.

Parte  3: Introdução à calibração dos sensores

Verificação dos sensores antes da implementação no terreno para garantir a recolha de dados fiáveis

- Calibração de zero: definição dos valores de base (temperatura e pressão de referência) num ambiente limpo e controlado.

- Calibração da amplitude: verificação da exatidão da medição utilizando valores ambientais de referência conhecidos.

- Envenenamento do sensor ambiental: explicação dos riscos de o sensor perder sensibilidade devido a poluição extrema ou exposição química.

Questões orientadoras / Discussão em sala de aula:

- Porque é que a "deformação física" causada pelo calor extremo e pela humidade nas linhas de transmissão representa um risco crítico para a continuidade energética?

- De que forma o processo de calibração do sensor realizado num ambiente controlado garante a fiabilidade dos dados ao detetar perdas de energia nas linhas de transmissão?

- Porque é obrigatório o drone pairar numa coordenada fixa durante 30 segundos para garantir o registo exato de parâmetros variáveis, como a humidade e o calor.

## Fase 2 – Exploração (Investigar e comparar)

Fase 2: interação entre o sensor BME680 e o ambiente de alta tensão

Descrição: Nesta fase, os alunos estudam o papel dos dados de pressão e temperatura do sensor no cálculo do estado técnico (densidade do ar, etc.) do corredor da linha de transmissão. Concentram-se nas “três grandes ameaças” à segurança das infraestruturas: perda de energia (risco de arco elétrico), deriva dos sensores e restrições de acesso físico.

Parte  1: Processo de calibração e verificação técnica

Esta secção aborda a "reposição a zero" e o ajuste da sensibilidade dos sensores antes da aproximação ao corredor de alta tensão:

- Calibração de ar zero: definição do sensor para os valores de base ao nível de entrada, a fim de estabelecer uma referência limpa para a temperatura e a pressão.

- Ajuste da amplitude: testar a resposta do sensor utilizando valores atmosféricos conhecidos para garantir que as leituras digitais correspondem às condições físicas reais do ambiente de alta tensão.

- Análise da deriva do sensor: análise da forma como os campos eletromagnéticos ou as variações bruscas de temperatura nas proximidades das linhas elétricas podem causar a "deriva" do sensor e da razão pela qual a verificação antes do voo é fundamental.

Parte  2: Caracterização vertical e observação dos dados

Os alunos analisam como os dados ambientais se traduzem em sinais técnicos do estado de conservação durante a aproximação gradual às linhas

- Simulação da aproximação vertical:

- Nível de entrada: monitorização dos dados de referência relativos à densidade do ar e à pressão de base.

- Nível intermédio: observação do aumento inicial da temperatura e das variações da densidade do ar à medida que o drone se aproxima do corredor de transmissão.

- Zona de alta tensão (risco máximo): medição dos dados no ponto mais próximo das linhas, onde o risco de perda de energia e de deformação física é mais elevado.

- Cálculo da densidade do ar: utilização dos dados de pressão e temperatura para calcular a densidade do ar e determinar o seu impacto na capacidade de isolamento do corredor.

- Tempo de resposta (T90): medição do tempo necessário para que o sensor estabilize em cada nível de elevação, a fim de garantir um registo exato dos dados.

Parte 3: Riscos de uma calibração inadequada nos corredores técnicos

- Perigo de leituras inexatas da densidade: análise do risco de um sensor não conseguir detetar condições propícias à ocorrência de arcos elétricos por ter sido incorretamente reposto a zero ou ter perdido sensibilidade.

- Falsos alarmes e segurança das infraestruturas: debate sobre a forma como uma calibração deficiente pode causar "fadiga de alarmes", levando o pessoal a ignorar os sinais reais de deformação física ou perda de energia.

Questões orientadoras / Discussão em sala de aula:

- Porque pode existir um risco crítico de perda de energia ao nível de alta tensão, mesmo que os dados ambientais ao nível de entrada pareçam normais?

- De que forma a capacidade do BME680’ para medir a pressão atmosférica melhora a fiabilidade da análise da "densidade do ar" nos corredores das linhas de transmissão?

- Que elevação (nível de entrada, intermédio ou de alta tensão) representa o maior desafio para a estabilidade dos drones e o registo exato dos dados?

Leitura breve / Infografia:

"Efeito Corona" e densidade do ar: um guia visual que mostra como a diminuição da densidade do ar aumenta o risco de arcos elétricos nas linhas de alta tensão e como os dados BME680 ajudam a prever este perigo.

Atividade de trabalho em grupo:

Pequenos grupos analisam os registos de voo verticais para identificar a altitude específica à qual a densidade do ar desce abaixo dos limiares críticos e determinar os protocolos de manutenção técnica necessários para essa secção da linha.

## Fase 3 – Aplicação (Prática)

Fase 3: Voo de inspeção em terreno acidentado (aplicação no terreno e protocolos operacionais)

Descrição:Esta fase diz respeito aos protocolos operacionais para realizar voos com drones ao longo de linhas de transmissão simuladas em terrenos acidentados, utilizando o sensor BME680 instalado. Os alunos analisarão o estado técnico da linha, recolhendo dados sobre anomalias de temperatura e níveis de humidade junto dos isoladores, para classificar as várias zonas de risco.

Parte 1: Preparação pré-voo e protocolos de segurança

Planeamento da missão em terrenos acidentados: mapeamento dos pontos específicos dos isoladores ao longo das linhas de transmissão em terrenos difíceis, onde são mais previsíveis anomalias de temperatura e acumulação de humidade.

- Avaliação ambiental: avaliação do impacto da velocidade do vento, da temperatura e da intensidade do sinal GPS —em particular nos vales ou nos terrenos profundos— na segurança do voo e na precisão dos sensores.

- Preparação dos sensores e dos EPI: verificar a montagem segura do sensor calibrado e garantir que os equipamentos de proteção individual (EPI) adequados aos ambientes de campo estão prontos.

Parte  2: Execução operacional e recolha de dados

- Regra de voo estacionário de 30 segundos (registo de dados): manutenção de uma posição estável em cada coordenada durante 30 segundos para estabilizar os dados microclimáticos (humidade e calor) junto dos isoladores e garantir que o sensor atinge o seu tempo de resposta completo ($T_{90}$).

- Gestão da altitude ao longo das linhas de transmissão: observação das flutuações dos níveis de humidade ao longo do perfil vertical das linhas de transmissão, a diferentes alturas relativamente ao terreno acidentado.

- Registo sincronizado de dados: registo simultâneo de coordenadas GPS com carimbo de data e hora e valores de temperatura e humidade, para manter a integridade espacial do conjunto de dados.

Parte  3: Classificação do risco e classificação de gestão das anomalias técnicas

- Risco baixo/moderado: identificação das áreas em que os valores de humidade ou temperatura junto dos isoladores se encontram dentro dos intervalos normais ou requerem uma monitorização padrão.

- Risco elevado: deteção de "zonas vermelhas" com anomalias críticas de temperatura que indicam arcos elétricos ou deformações físicas e que requerem uma intervenção administrativa ou manutenção imediata.

- Protocolos de navegação e de emergência: garantir a segurança do voo em torno das linhas de transmissão de energia e dos obstáculos físicos em terrenos acidentados e implementar protocolos de "regresso a casa" (RTH) em caso de perda do sinal GPS.

## Fase 4 – Reflexão e consolidação (Apresentar e relacionar)

Fase 4: Previsão e comunicação de avarias (prioridade de manutenção-reparação)

Descrição: Esta fase prevê o tratamento de dados brutos de campo num ambiente digital para identificar os pontos "de alto risco" e a preparação de um "relatório sobre a prioridade de manutenção-reparação", para garantir a fiabilidade e a segurança da infraestrutura.

Parte  1: Transferência de dados e conversão do formato

- Descarregamento de dados: transferência de ficheiros com carimbo de data e hora em formato .csv ou .txt da memória interna do drone ou de um registador de dados especializado para um computador.

- Limpeza dos dados: filtragem do conjunto de dados para remover o ruído dos períodos de descolagem, aterragem e trânsito, concentrando-se exclusivamente nas janelas de "voo estacionário" de 30 segundos em cada coordenada designada.

- Sincronização espacial: garantir que cada leitura do sensor (anomalia de temperatura, humidade ou pontuação IAQ) é associada com precisão à coordenada GPS correspondente, para manter a integridade espacial.

Parte 2:  Análise dos dados e previsão de avarias

- Definição dos limiares críticos: integração das normas de segurança industrial para as linhas de transmissão na folha de cálculo, para estabelecer os níveis de "Segurança", "Aviso" e "Perigo".

- Identificação dos pontos de alto risco: determinação matemática dos pontos suscetíveis a deformação física ou à formação de arcos, com base nas anomalias de temperatura medidas e nos níveis de humidade.

- Análise estatística (média vs. pico): cálculo dos valores médios para filtrar as flutuações temporárias, identificando simultaneamente os "valores de pico" para localizar com precisão potenciais pontos de avaria.

Parte  3: Documentação da visualização e da manutenção

- Geração de mapas de risco: criação de mapas de calor ou gráficos de distribuição sobrepostos à estrutura ou à disposição da linha, para fornecer uma representação visual da densidade dos fatores de risco.

- Elaboração do "Relatório sobre as prioridades de manutenção e reparação": preparação de um documento formal que classifique os pontos da infraestrutura com base nos níveis de risco, para orientar as ações de manutenção imediata ou programada.

- Resultados do apoio à decisão: finalização dos relatórios que identificam as "zonas vermelhas" para desencadear ações administrativas, como reparações de emergência, reforço da monitorização ou acesso limitado do pessoal.

| Tempo (s) | Altitude (m) | Pressão (hPa) | Temperatura (°C) | Humidade (%) | Estado / Deteção |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 (Entrada) | 915.8 | 24.5 | 60.2 | Calibração do ar de referência |
| 100 | 15 (Subida) | 915.6 | 24.2 | 61.5 | Voo estável |
| 300 | 45 (Nível dos isoladores) | 916.4 | 38.2 | 82.4 | CRÍTICO:Temperatura Diferença e aumento da humidade |
| 580 | 25 (Descida) | 915.5 | 25.1 | 65.8 | Análise da zona de oscilação da linha de transmissão |
| 750 | 50 (Topo do poste) | 916.5 | 36.5 | 78.2 | AVISO: Elevado risco de arco elétrico |
| 1000 | 0 (Aterragem) | 915.9 | 24.8 | 62.1 | Missão concluída – Modo RTH |

Atividade de reflexão/Perguntas orientadoras:

- Avaliação do risco ambiental: o que aprendeste sobre o processo técnico de utilização da tecnologia dos drones para identificar de que modo fatores como o calor extremo e a pressão atmosférica causam deformações físicas nas linhas de transmissão de energia?

- Processo de tomada de decisão operacional: de que modo pilotar um drone com uma carga útil equipada com um sensor BME680 para monitorizar a densidade do ar e a temperatura nos corredores de alta tensão influenciou a tua abordagem à segurança do voo e à mitigação do risco?

- A regra dos 30 segundos: por que razão a regra do "voo estacionário" de 30 segundos é essencial para garantir a exatidão dos dados de humidade e temperatura recolhidos perto dos isoladores e de que modo isso afeta a fiabilidade das previsões de avarias?

- Exatidão na previsão de avarias: qual é o papel fundamental de um planeamento meticuloso e da calibração dos sensores na deteção bem-sucedida de anomalias técnicas que possam conduzir a perdas de energia ou a avarias nas infraestruturas?

- Manutenção baseada em dados: com base na vossa análise dos dados e no "Relatório sobre as prioridades de manutenção-reparação" que prepararam, de que modo os protocolos baseados em dados melhoram o processo de tomada de decisão  e a gestão da segurança nos pontos de alto risco do corredor energético?

- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (Foco no estado das linhas de transmissão de energia e das infraestruturas)

Riscos da transmissão de energia e questionário sobre a tecnologia dos sensores: são aplicados questionários breves para avaliar os conhecimentos técnicos dos alunos sobre a deformação física e a perda de energia nas linhas de transmissão causadas por calor extremo, humidade e pressão atmosférica. As perguntas fechadas avaliam o modo como o sensor BME680 calcula o estado técnico utilizando dados de pressão e temperatura, enquanto as perguntas abertas exploram a importância crítica das inspeções com drones em terrenos acidentados.

Identificação de anomalias nas linhas de transmissão e de pontos de alto risco: os alunos são avaliados com base na sua capacidade de identificar anomalias de temperatura nas proximidades dos isoladores, níveis de humidade e desvios nos registos de dados. A avaliação inclui a análise de imagens simuladas da linha de transmissão e a marcação exata dos pontos "de alto risco" (áreas com potencial de avaria) nos conjuntos de dados Excel.

Autoavaliação para a previsão da inspeção e da manutenção das infraestruturas: os alunos preenchem listas de verificação de autoavaliação para avaliar a sua competência na utilização de drones em terrenos acidentados, a sua capacidade de interpretar os dados dos sensores e a sua confiança na análise dos fatores ambientais nos corredores energéticos. O processo de reflexão centra-se nos desafios técnicos e na utilização responsável da tecnologia dos drones para a segurança das infraestruturas.

Protocolos operacionais e revisão pelos pares: durante as atividades de grupo, os alunos avaliam a segurança dos planos de voo em terrenos acidentados, a exatidão dos dados de previsão de avarias e a coordenação técnica no seio da equipa através de protocolos de revisão pelos pares.

Portefólio "Prioridades de manutenção e reparação": cada grupo apresenta um portefólio que contém notas de medição da linha de transmissão, tabelas de dados do perfil vertical (Excel/Google Sheets), mapas dos riscos assinalados e "Relatórios sobre as prioridades de manutenção-reparação".

Recolha de dados e documentação das imagens no terreno: a avaliação incide sobre o cumprimento, pelo drone, da regra de voo estacionário de 30 segundos perto dos isoladores, o alinhamento dos pontos de medição selecionados com áreas de alto risco e a capacidade dos dados visuais recolhidos para fundamentar as decisões de manutenção.

- MATERIAIS DIDÁTICOS

1-

| Recursos | Ligação |
| --- | --- |
| 1. Manual_V4 do DJI Mini 4 Pro com telecomando DJI RC 2 | https://docs.google.com/document/d/1fFI acOnKl3LNpETiJVGhhQkoenCvt5ct/edi t?usp=drive_link&ouid=1102047411783 76447896&rtpof=true&sd=true |
| 2.2.1.Introdução ao NodeMCU | https://docs.google.com/document/d/1kQ gIg533Jtssm3LG2PeQFb5hlb1OKwSLQl -dx8GvcHM/edit?usp=drive_link |
| 2.2.2.Módulos de deteção ambiental | https://docs.google.com/document/d/1Ta EKu4fmXjR0nPVU_rB5BKxXWu_I-oj9cHaotPzbTBc/edit?usp=drive_link |
| 2.2.3 Aquisição e registo de dados e operações de campo | https://docs.google.com/document/d/19S 4BqSk_Rdi75qzwWkpkeVnbttc9otIEB-O9kfYv9Ww/edit?usp=drive_link |

2- Kit FLIGHT utilizado (componentes do drone personalizado):

- BME680  –  Temperatura,  Humidade,  Pressão,  VOCs

- Sensor laser PM2.5 – Partículas em suspensão

- Sensor  de  gás MQ7  –  Deteção de CO

- GUVA-S12SD – Intensidade UV