Prática Profissional – Geodesia: Levantamento do terreno (Implantação de um objeto)

FLIGHT RESOURCE CENTER

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola,

Konkolyho 8, Hurbanovo

Ing. Adriana  Eleková

# Índice

Table of Contents	1

1. SHORT DESCRIPTION	2

(UP 3000 CHARACTERS)	2

2. TARGET	2

3. SUBJECT AREA	2

4. TYPE	2

5. DRONE USED	2

6. DURATION	3

7. LEARNING OBJECTIVES	3

8. KEY COMPETENCES DEVELOPED	3

1. Communication and Languages	3

2. Mathematical, Scientific, Technical and Professional Skills	3

3. Digital Competences	3

4. Personal, Social and Professional Competences	3

5. Safety, Quality and Sustainability	4

6. Citizenship and Cultural Competence	4

7. Creativity, Problem-Solving and Entrepreneurship	4

8. Work-Based Learning and Workplace Integration	4

9. Prior Knowledge / Prerequisites	4

10. Lesson/Project Outline	4

Phase 1 – Introduction (Engage & Contextualize)	4

Phase 2 – Exploration (Investigate & Compare)	4

Phase 3 – Application (Hands-On Practice)	5

Phase 4 – Reflection & Consolidation (Present & Connect)	5

11. Assessment Criteria	5

12. Teaching Materials	5

13. External Resources	5

14. References	6

# BREVE DESCRIÇÃO

## Características da aprendizagem baseada em projetos

Disciplina: Prática Profissional – GeodesiaTema: Implantação 
de um objeto (Implantação de uma construção)Nível 
de ensino: Ensino e formação profissionais de nível secundário superior (VET)

A aprendizagem baseada em projetos sobre o tema Implantação de um objeto centra-se na aplicação prática de métodos geodésicos em condições reais de campo. Através do trabalho de projeto, os alunos adquirem um fluxo de trabalho abrangente para a implantação de um objeto de construção — desde a preparação da documentação de base até ao controlo da exatidão utilizando tecnologias modernas. O projeto articula os conhecimentos teóricos sobre sistemas de coordenadas, nivelamento e instrumentos topográficos com as competências práticas necessárias à prática profissional nos domínios da construção e da geodesia.

O núcleo do projeto é a implantação planimétrica de um objeto utilizando coordenadas ortogonais, na qual os alunos trabalham com desenhos de projeto, uma linha de base e coordenadas em ângulo reto (retangulares). Em seguida, os alunos realizam a implantação altimétrica utilizando um instrumento de nivelamento, assegurando que o objeto fica corretamente posicionado em termos de cota. O projeto inclui também medições de controlo utilizando drones, que permitem aos alunos verificar a exatidão da implantação, comparar abordagens de medição clássicas e modernas e analisar as diferenças entre os conjuntos de dados obtidos.

A aprendizagem baseada em projetos reforça a autonomia, a responsabilidade e o trabalho em equipa dos alunos, uma vez que as atividades são realizadas em grupos com funções claramente atribuídas. Os alunos aprendem a planear o fluxo de trabalho, a seguir procedimentos técnicos e a manter a disciplina, a preencher uma caderneta de campo topográfica e a avaliar os resultados das medições. Uma componente importante é o desenvolvimento de competências digitais através do processamento dos dados medidos e da sua apresentação gráfica.

Um benefício essencial do projeto é a integração de procedimentos geodésicos tradicionais com tecnologias modernas, ajudando os alunos a compreender melhor a importância da exatidão e do controlo de qualidade na prática geodésica profissional. O projeto desenvolve competências profissionais, técnicas e laborais e prepara os alunos para situações reais que encontrarão na continuação dos estudos ou no emprego.

O projeto dá especial ênfase a:

- Utilização de tecnologias modernas de medição – trabalho com drones e módulos GPS, planeamento de rotas de voo e recolha de dados espaciais;

- Competências geodésicas profissionais – compreensão dos sistemas de coordenadas, das coordenadas planimétricas utilizadas para implantar o futuro objeto no local e do respetivo processamento;

- Pensamento analítico e técnico – processamento dos dados medidos, avaliação da exatidão das medições GPS e comparação dos resultados com métodos geodésicos clássicos, incluindo a implantação planimétrica através do método ortogonal;

- Competências práticas – manutenção da documentação das medições, processamento de dados em software e produção de resultados como tabelas, representações gráficas e avaliações dos resultados do método clássico (medições de nivelamento, cálculos e representação gráfica do sistema de coordenadas — isto é, o plano de implantação) e do método moderno (monitorização com drones e fotogrametria baseada em GPS), para efeitos de avaliação da exatidão da implantação;

- Responsabilidade e segurança no trabalho – cumprimento das regras de operação de drones, observância das normas de segurança e garantia da proteção de pessoas e bens durante as atividades de levantamento no terreno.

Ao longo do projeto, os alunos concluem todas as etapas do trabalho geodésico: desde a preparação das medições (incluindo o cálculo das coordenadas X, Y dos pontos de implantação, o planeamento do voo do drone e a definição da metodologia), passando pelas medições no terreno com um instrumento de nivelamento e um drone com GPS, até ao processamento e à avaliação dos resultados. O produto final é um relatório abrangente que documenta a implantação do objeto planeado no local, incluindo uma avaliação da exatidão do trabalho geodésico baseada em medições de controlo realizadas com drones. O relatório inclui uma descrição das tecnologias utilizadas, do procedimento de medição, dos cálculos e uma avaliação da exatidão.

Esta abordagem de aprendizagem baseada em projetos promove a aprendizagem ativa, aumenta a motivação dos alunos e prepara os aprendentes para situações profissionais reais na prática geodésica moderna, em que os sistemas não tripulados e os dados digitais são cada vez mais importantes.

# PÚBLICO-ALVO

- 15

- 16

- 17

- 18

- Mais de 18

# ÁREA DISCIPLINAR

- Agricultura

- Resposta a catástrofes

- Construção

- Gestão da água

- Proteção ambiental

- Outro

# TIPO

- Plano de aula

- Projeto

- Atividade

# DRONE UTILIZADO

- Drone personalizado

- Drone comercial (DJI)

# DURAÇÃO

- 1 x aula de 45 minutos - Portugal

- 1 x aula de 60 minutos

- 1 x bloco de 90 minutos

- 2 x aulas de 45 minutos

- 2 x aulas de 60 minutos

- Sessão dupla (2 × 60 minutos) e trabalho de casa opcional baseado em projeto.

# OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

## O1: Objetivos de aprendizagem cognitivos (baseados em conhecimentos)

- Explicar o conceito de implantação de uma obra e a sua importância na prática da construção e da geodesia.

- Compreender os princípios da implantação de um objeto utilizando coordenadas ortogonais (retangulares).

- Descrever a função e a utilização correta de um instrumento de nivelamento.

- Explicar a diferença entre métodos clássicos e modernos de medição de controlo.

- Compreender a finalidade da medição de controlo e da verificação da exatidão da implantação.

- Explicar de que forma os fatores técnicos e ambientais influenciam a exatidão das medições quando se utilizam drones e GPS.

## O2: Objetivos de aprendizagem psicomotores (baseados em competências práticas)

- Aplicar os procedimentos fundamentais utilizados na prática geodésica profissional; operar e supervisionar a aquisição de coordenadas GPS utilizando um drone; e utilizar equipamento de medição geodésica, em particular um instrumento de nivelamento.

- Planear uma rota de voo de drone para a recolha de dados espaciais.

- Efetuar medições de campo das alturas de objetos utilizando tecnologia de drones e GPS e realizar medições convencionais de alturas utilizando uma mira de nivelamento e um instrumento de nivelamento.

- Trabalhar com documentação de projeto/desenho e dados de coordenadas.

- Implantar um objeto no terreno utilizando coordenadas ortogonais.

- Centrar e nivelar corretamente o instrumento de nivelamento.

- Efetuar a implantação planimétrica (horizontal) do objeto.

- Realizar uma medição de controlo utilizando um drone.

- Registar, processar e avaliar os dados medidos.

- Comparar os resultados dos diferentes métodos e formular conclusões fundamentadas.

- Elaborar um relatório de medição, tabelas, representações gráficas e documentação técnica básica.

- Utilizar ferramentas digitais e software para processar e avaliar dados provenientes de trabalhos geodésicos e de medições de controlo realizadas com drones.

## O3: Objetivos de aprendizagem afetivos (atitudes e valores)

- Cumprir as normas de segurança e as regras operacionais aplicáveis aos sistemas de aeronaves não tripuladas (UAS).

- Demonstrar uma abordagem responsável ao trabalho de campo e à utilização de equipamento técnico.

- Colaborar eficazmente em equipa, respeitar a distribuição de funções e comunicar de forma adequada com os restantes membros do grupo.

- Desenvolver autonomia, rigor e hábitos de trabalho sistemáticos na resolução de tarefas práticas.

- Reconhecer a importância das tecnologias modernas na prática geodésica contemporânea e a sua aplicação em contextos de trabalho reais.

# COMPETÊNCIAS-CHAVE DESENVOLVIDAS

## 1. Comunicação e Línguas

- Competência de literacia (compreensão e produção de textos escritos/orais)

- Comunicação em contextos profissionais

- Competência multilingue

## 2. Competências Matemáticas, Científicas, Técnicas e Profissionais

- Competência matemática

- Competência científica, tecnológica e de engenharia (STEM)

- Competência numérica aplicada às tarefas profissionais

- Interpretação de informação técnica (manuais, diagramas, normas)

- Competências profissionais/técnicas

- Execução de tarefas práticas

## 3. Competências Digitais

- Competência digital (literacia digital geral)

- Utilização de ferramentas digitais em contexto de trabalho

## 4. Competências Pessoais, Sociais e Profissionais

- Competência pessoal, social e de aprender a aprender

- Trabalho em equipa e colaboração

- Autonomia e responsabilidade

- Ética profissional e comportamento profissional

- Adaptabilidade e flexibilidade

- Cooperação com supervisores e colegas

## 5. Segurança, Qualidade e Sustentabilidade

- Aplicação das normas de saúde e segurança (OHS/SST)

- Procedimentos de qualidade e normas no local de trabalho

- Consciência ambiental e de sustentabilidade

## 6. Cidadania e Competência Cultural

- Competência de cidadania

- Competência de sensibilidade e expressão culturais

## 7. Criatividade, Resolução de Problemas e Empreendedorismo

- Resolução de problemas e pensamento crítico

- Competência de empreendedorismo

- Iniciativa e criatividade

- Tomada de decisões em situações reais de trabalho

## 8. Aprendizagem em Contexto de Trabalho e Integração no Local de Trabalho

- Integração nas rotinas do local de trabalho

- Cumprimento de instruções e procedimentos profissionais

- Utilização de ferramentas, equipamentos e tecnologia

Esta lista de verificação combina as Competências Essenciais da EU para a Aprendizagem ao Longo da Vida com as competências fundamentais esperadas no Ensino e Formação Profissional europeu (VET).

# Conhecimentos prévios / Pré-requisitos

O professor apresenta aos alunos o tema Cartografia do terreno utilizando drones e GPS e explica a sua importância na prática geodésica contemporânea. O ensino baseia-se nos conhecimentos prévios adquiridos pelos alunos durante etapas anteriores do percurso de estudos, em particular nas seguintes áreas:

### 1. Conhecimentos de Matemática

Para concluírem a tarefa com êxito, os alunos devem aplicar operações numéricas básicas e efetuar corretamente conversões de unidades de comprimento, bem como operações de adição e subtração. Os cálculos constituem uma parte essencial da preparação do plano de implantação, do cálculo dos valores das coordenadas X e Y dos pontos do objeto e da comparação dos resultados das medições de controlo com os resultados finais.

Através de uma discussão orientada e de trabalho em grupo, os alunos reveem as conversões de unidades habitualmente utilizadas em cálculos geodésicos.

### 2. Conhecimentos teóricos de geodesia

Trabalhando em grupos, os alunos discutem e identificam os diferentes componentes do instrumento de nivelamento, legendam esses componentes num diagrama e explicam a respetiva função no processo de medição. Antes do trabalho de campo, os alunos demonstram na sala de aula o nivelamento correto (alinhamento horizontal) do instrumento e apresentam, na prática, a função dos seus diferentes componentes.

Os alunos preenchem uma ficha de trabalho que contém diagramas de um teodolito, nos quais completam e consolidam a terminologia correta dos diferentes componentes do instrumento.

- Controlo do movimento horizontal

- Nível de bolha circular

- Círculo horizontal

- Parafusos de nivelamento (parafusos calantes)

- Placa de base

- Lente objetiva

- Dispositivo de pontaria aproximada

- Controlo de focagem

- Ocular

- Espelho do nível de bolha

### 3. Competências de desenho técnico com recurso a software gráfico

Para concluírem a tarefa com êxito, os alunos devem ser capazes de utilizar software gráfico/CAD para elaborar uma planta de implantação destinada à piquetagem do objeto no local. Isto inclui o dimensionamento de cada um dos lados e a indicação dos valores das coordenadas X e Y dos pontos característicos do objeto do projeto.

### 4. Competências na utilização de tecnologias digitais e TIC

Para preparar o relatório final, os alunos aplicam as competências de TIC desenvolvidas nas aulas de informática. Elaboram um documento escrito que descreve o fluxo de trabalho, incluem os cálculos necessários, compilam uma tabela de valores medidos e apresentam uma visualização final e uma comparação dos resultados obtidos.

# Estrutura da aula/projeto

## Fase 1 – Introdução (Envolver e contextualizar)

Descrição: Fase introdutória da aprendizagem baseada em projetosApresentação 
do tema do projeto aos alunos

A fase introdutória da aprendizagem baseada em projetos visa familiarizar os alunos com o tema, motivá-los a participar no trabalho e estabelecer uma compreensão clara dos objetivos, do conteúdo e do processo de implementação do projeto. Nesta fase, o professor apresenta o tema Implantação de um objeto utilizando o método ortogonal e verificação da precisão dos trabalhos topográficos através de uma medição de controlo com recurso a drone e explica a sua relevância para a prática geodésica contemporânea.

Durante a fase introdutória, devem ser realizadas as seguintes atividades principais:

- Apresentação do tema do projetoO 
professor explica a finalidade do projeto, a sua orientação profissional e a sua relevância prática. O professor esclarece por que razão a precisão dos trabalhos de implantação e das medições de controlo é essencial na geodesia e na construção e destaca as vantagens de combinar drones e GPS com os métodos topográficos tradicionais.

- Motivação dos alunosOs 
alunos são motivados através de exemplos de aplicações reais de drones na prática geodésica (cartografia do terreno, monitorização de obras, inspeção de objetos). O objetivo é estimular o interesse pelas tecnologias modernas e salientar a ligação entre o projeto e as futuras oportunidades profissionais dos alunos.

- Definição dos objetivos do projetoO 
professor define claramente o que se espera que os alunos alcancem durante o projeto — os conhecimentos, as competências e as atitudes que devem adquirir. Os alunos são informados sobre os resultados esperados e o formato em que estes serão preparados.

- Fundamentos profissionais essenciaisO professor revê 
ou explica os principais conceitos necessários para concluir o projeto (sistemas de coordenadas, dados de altitude de GPS e o papel do drone na recolha de dados para avaliar a precisão das medições geodésicas realizadas através do método clássico — isto é, com um instrumento de nivelamento).

- Organização do trabalhoOs 
alunos são informados sobre o calendário do projeto, o formato de trabalho (trabalho individual e/ou em grupo), a distribuição de funções nas equipas e os procedimentos de comunicação a seguir durante o projeto.

- Considerações legais e de segurançaUma parte 
crucial da fase introdutória consiste na formação sobre a segurança dos drones, o cumprimento das regras e dos regulamentos aplicáveis às medições de campo e as medidas de proteção da saúde, das pessoas e dos bens.

- Critérios de avaliação e autoavaliaçãoO professor apresenta 
os critérios de avaliação do projeto, o método de avaliação do grupo e os instrumentos de autoavaliação, assegurando que os alunos compreendem as expectativas e os fundamentos com base nos quais o seu trabalho será avaliado.

A fase introdutória estabelece as bases para uma implementação bem-sucedida do projeto, garante que os alunos compreendem plenamente a tarefa e promove uma abordagem ativa e responsável à realização da tarefa do projeto.

Fotografia/Diagrama:

Questões orientadoras / Debate em sala de aula:

Na tua opinião, quais são as vantagens de utilizar drones em medições de controlo durante a implantação de um futuro objeto num local?

## Fase 2 – Exploração (Investigar e comparar)

Descrição:

## Trabalhos de implantação

Os trabalhos de implanta??o geod?sica s?o realizados utilizando os mesmos m?todos das medi??es topogr?ficas. Baseiam-se numa rede de controlo horizontal e vertical j? estabelecida e—atrav?s de uma combina??o de opera??es geod?sicas fundamentais—o objeto projetado ? implantado de acordo com o desenho de implanta??o.

A precisão da implantação deve cumprir as normas e orientações aplicáveis ou os requisitos específicos definidos pelo projetista ou pelo investidor.

A implantação de elementos de construção divide-se 
em:a) implantação da posição espacial eb) 
implantação de pormenor.

O desenho de coordenação do projeto de construção também faz parte da documentação do projeto. Contém:

- uma representação consolidada dos projetos que formam uma unidade funcional (por exemplo, um conjunto habitacional, um complexo industrial ou um estaleiro de construção), e

- dados planimétricos e altimétricos (verticais).

Os trabalhos de implantação classificados como trabalhos geodésicos são, ao abrigo da Lei n.º 50/1976 Col. relativa ao ordenamento do território e aos regulamentos de construção, da responsabilidade dos intervenientes na construção e devem ser assegurados por topógrafos autorizados.

## Desenho de implantação

O desenho de implantação faz parte da documentação do projeto de construção e contém a especificação completa de todos os dados de implantação.

Em conformidade com a STN 01 3419 – Desenhos de implantação para trabalhos de construção, o desenho de implantação inclui:

- Rede de implantação (pontos de controlo horizontal e vertical com identificadores, ligação do projeto a objetos existentes, afastamentos em relação ao alinhamento/traçado, etc.);

- Eixos e contornos dos objetos propostos;

- Elementos de implantação ligados a pontos de controlo horizontal e vertical;

- Orientação do desenho para norte, uma grelha de coordenadas com identificação do sistema de referência de coordenadas e o datum vertical aplicado;

- Pormenores ligados aos eixos principais do objeto, definidos em relação à rede de implantação.

Um desenho de implantação contém normalmente: a) 
pontos principais de alinhamento e pontos altimétricos principais (para a implantação da posição espacial); b) pontos 
para a implantação de pormenor (por exemplo, pontos principais de curvas, curvas de transição e arcos circulares); c) 
pontos para a implantação vertical (para a implantação altimétrica de pormenor); d) eixos 
dos objetos de construção (por exemplo, aquedutos), a respetiva quilometragem e a disposição das secções transversais; e) 
tabelas com os parâmetros das curvas de transição e dos arcos projetados.

O desenho de implantação deve mostrar claramente a relação dos pontos de implantação de pormenor com a rede de implantação e/ou com os eixos de construção.

A abordagem mais eficiente ocorre quando os elementos de implantação são determinados por cálculo analítico. Isto é mais bem conseguido quando os pontos de implantação de pormenor são definidos analiticamente no sistema de coordenadas da rede de controlo.

Os desenhos de implantação são elaborados a uma escala adequada, normalmente 1:500, 1:1000, 1:2000 ou 1:5000. Recomenda-se que a escala do desenho de implantação corresponda à escala utilizada na planta de pormenor do local.

## Como os drones apoiam a implantação e a monitorização

- Aquisição de dados: Os drones equipados com câmaras e sensores de alta qualidade (incluindo LiDAR) captam o terreno e os elementos de construção, produzindo modelos 3D, ortofotografias (imagens aéreas georreferenciadas) e modelos de elevação precisos.

- Posicionamento preciso: Os drones com tecnologia RTK (cinemática em tempo real) podem registar posições com uma precisão centimétrica, o que é fundamental para uma implantação precisa.

- Digitalização: Os dados recolhidos são processados em formatos digitais (por exemplo, em software CAD), permitindo uma integração simples na documentação do projeto.

- Controlo e monitorização: Os drones permitem a monitorização regular do progresso da construção, o controlo de qualidade, a deteção de defeitos (por exemplo, fissuras e corrosão) e a visualização ao longo do tempo (por exemplo, resultados em time-lapse).

- Segurança e rapidez: Os drones podem realizar levantamentos em áreas de difícil acesso, reduzindo os riscos para o pessoal e diminuindo significativamente o tempo de trabalho de campo em comparação com os métodos geodésicos tradicionais.

## Resultados típicos de apoio à implantação

- Levantamento das condições existentes: Criação de um modelo digital do terreno/local.

- Planeamento: Posicionamento preciso da estrutura projetada nas condições reais do terreno.

- Implantação de limites e elementos: Transferência dos pontos digitais do projeto para o terreno (por exemplo, cantos de edifícios e rede viária de acesso).

- Medições de controlo: Verificação da conformidade entre os trabalhos executados e a documentação do projeto.

Em síntese, os drones transformam a implantação, de uma atividade manual e morosa, num processo digital, preciso e mais seguro, apoiado por dados espaciais de elevada qualidade e por fluxos de trabalho de verificação eficientes.

Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=OPNnVTylq8c

Implantação de um projeto diretamente a partir de um desenho DXF ou DWG – Levantamento topográfico e implantação de pontos no local utilizando GPS / GNSS

Fotografia/Diagrama:

Fig. Implantação de um objeto diretamente a partir do projeto utilizando coordenadas GPS

## Questões orientadoras / Debate em sala de aula

- Enumere os componentes básicos de um nível topográfico.

- Com base em que elementos pode ser preparado um desenho de implantação?

- Que informações deve conter um desenho de implantação?

- Como pode um drone ser utilizado em trabalhos de implantação?

## Leitura breve / Infografia

O processo de implantação de um projeto de construção inclui a preparação da documentação do projeto, uma inspeção ao local por um topógrafo autorizado e a transferência dos principais pontos do edifício (por exemplo, os pontos dos cantos das fundações) para o terreno utilizando instrumentos de alta precisão (estação total, GPS/GNSS). Através do nivelamento, o topógrafo determina também a cota do piso térreo. São instaladas estacas e tábuas de perfil para assegurar o posicionamento preciso das fundações e evitar erros durante a construção. Este procedimento é essencial para garantir a conformidade com a licença de construção e a correta execução no local.

### Etapas da implantação de um projeto de construção

- Preparação da documentação: Obtenção da documentação do projeto (em particular, a planta de implantação e coordenação da construção) e da licença de construção.

- Contratação de um topógrafo: Contratação de um topógrafo qualificado/autorizado, com competência legal para implantar trabalhos de construção.

- Inspeção ao local: O topógrafo avalia o terreno e o contexto envolvente.

- Implantação geodésica:

  - Transferência de pontos: Com base nas dimensões do projeto, o topógrafo transfere para o terreno os pontos principais da futura estrutura (normalmente, os cantos das fundações).

  - Utilização de instrumentos: São utilizados uma estação total, GPS/GNSS e um nível topográfico para garantir a precisão.

  - Piquetagem e perfis: A implantação é materializada utilizando estacas e tábuas de perfil de madeira (“perfis”), que apoiam os trabalhos de escavação e de fundações.

  - Nivelamento: É determinada a cota precisa do piso térreo.

- Verificação e documentação: O topógrafo confirma a exatidão da implantação e documenta o trabalho.

### Por que motivo é importante

- Assegura o posicionamento preciso da estrutura no terreno e evita litígios posteriores ou trabalhos de correção.

- Contribui para um processo de construção sem percalços e reduz o risco técnico.

- Assegura a conformidade com a licença de construção e os parâmetros do projeto.

## Fase 3 – Aplicação (Prática)

### Implantação de um objeto utilizando o método ortogonal com um nível topográfico e medição de controlo por GPS baseada em drone

Medição no terreno

Procedimento:Os alunos 
trabalham em três grupos. Cada grupo aplica dois métodos: realiza a implantação planimétrica do objeto no local utilizando o método ortogonal com um nível topográfico e, em seguida, efetua uma medição de controlo através da recolha de dados GPS baseada em drone.

Tarefa:

- São fornecidas a planta do 1st piso (piso térreo) de uma moradia unifamiliar e uma planta de implantação (planta geométrica) da área. No âmbito do trabalho preparatório em gabinete:

- Desenhe a linha de base AB a partir da qual será efetuada a implantação no terreno.

- Calcular as coordenadas dos pontos característicos do objeto para a implantação.

- Preparar uma planta de implantação num programa CAD e indicar as coordenadas dos pontos (formato de desenho A…).

- Cotar todos os lados do objeto ao longo do perímetro e indicar duas diagonais com os respetivos comprimentos, para verificar a implantação dos ângulos retos durante a implantação no terreno

- Preparar o equipamento necessário para o trabalho de campo e a planta de implantação.

- Implantar o objeto utilizando as coordenadas ortogonais especificadas.

- Medir e registar as dimensões efetivamente implantadas do objeto materializado por estacas. Introduzir os valores na ficha de trabalho.

- Efetuar um controlo da precisão da implantação utilizando dois métodos: (a) uma fita métrica e (b) a recolha de dados GPS com drone. O ponto de partida é o vértice do objeto implantado assinalado como Ponto 1. A trajetória de voo segue o perímetro do objeto no sentido dos ponteiros do relógio, fechando o circuito com o regresso ao ponto de partida (Ponto 1).

- Produzir documentação fotográfica do objeto implantado.                                                                 Fig.: Esquema de implantação.

- Avaliar a precisão das medições, calculando, durante o trabalho de gabinete, os desvios das dimensões de controlo medidas. Preencher a ficha de trabalho.

- Preparar o relatório final (protocolo).

Exemplo de planta de implantação                                                 Fig.: Drone

## FICHA DE TRABALHO DO ALUNO

Aprendizagem baseada em projetos – 
GeodesiaTema: Implantação de um objeto

Nome completo do aluno: 
..............................................................Turma: 
.......................Grupo: .......................Data: 
.......................

### 1. Objetivo do projeto

O objetivo do projeto é realizar a implantação prática de um objeto no terreno utilizando:

- coordenadas ortogonais,

- um instrumento de nivelamento (implantação altimétrica),

- medição de controlo com 
drone,e verificar a precisão da implantação comparando métodos geodésicos clássicos e modernos.

### 2. Ferramentas e equipamento utilizados

(assinalar ou acrescentar, conforme
☐ aplicável) instrumento
☐ de nivelamento
☐ mira de
☐ nivelamento fita
☐ métrica estacas
☐ / marcadores
☐ desenhos
☐ de projeto drone com GPS caderno de campo outro: .....................................................................

### 3. Implantação do objeto utilizando coordenadas ortogonais

#### 3.1 Informações básicas

- Nome do objeto: ..............................................................

- Linha de base selecionada: ..............................................................

- Ponto de partida: ..............................................................

#### 3.2 Coordenadas ortogonais dos pontos de implantação

| Ponto | Coordenada X (m) | Coordenada Y (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

#### 3.3 Procedimento de implantação

(descreva

brevemente 
o

procedimento)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

### 4. Medição de controlo após a implantação do objeto no terreno

#### 4.1 Dados recolhidos

- Método de recolha de dados: ..............................................................

- Número de pontos de controlo: ......................................................

#### 4.2 Medição de controlo com recurso a um drone – Valores de GPS

| Segmento | Coordenada inicial (m) | Coordenada final (m) | Diferença = comprimento do segmento (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 |  |  |  |
| 2–3 |  |  |  |
| 3–4 |  |  |  |
| 4–5 |  |  |  |
| 5–6 |  |  |  |
| 6–1 |  |  |  |

#### 4.3 Medição de controlo com recurso a uma fita métrica – Valores da fita métrica

| Segmento | Dimensões de controlo (m) | Coordenada final (m) | Diferença = comprimento do segmento (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 |  |  |  |
| 2–3 |  |  |  |
| 3–4 |  |  |  |
| 4–5 |  |  |  |
| 5–6 |  |  |  |
| 6–1 |  |  |  |

#### 4.4 Comparação dos resultados das medições de controlo

| Segmento | Comprimento – medido por drone (m) | Comprimento – medido com fita métrica (m) | Diferença (m) | Erro de medição (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–2 |  |  |  |  |
| 2–3 |  |  |  |  |
| 3–4 |  |  |  |  |
| 4–5 |  |  |  |  |
| 5–6 |  |  |  |  |
| 6–1 |  |  |  |  |

## 5. Comparação dos resultados das medições

### 5.1 Comparação dos resultados – Método de recolha de dados com drone

| Segmento | Comprimento – plano de implantação (m) | Comprimento – medição por drone (m) | Diferença (m) | Erro de medição (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–2 |  |  |  |  |
| 2–3 |  |  |  |  |
| 3–4 |  |  |  |  |
| 4–5 |  |  |  |  |
| 5–6 |  |  |  |  |
| 6–1 |  |  |  |  |

### 5.2 Comparação dos resultados – Método com fita métrica

| Segmento | Comprimento – plano de implantação (m) | Comprimento – medição com fita métrica (m) | Diferença (m) | Erro de medição (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–2 |  |  |  |  |
| 2–3 |  |  |  |  |
| 3–4 |  |  |  |  |
| 4–5 |  |  |  |  |
| 5–6 |  |  |  |  |
| 6–1 |  |  |  |  |

### Conclusão sobre a implantação

A implantação planimétrica do objeto está em conformidade com o projeto?
☐ sim ☐ não

Justificação:........................................................................................................

## 6. Avaliação da precisão

- Qual foi o 
segmento implantado com maior precisão?........................................................................................................

- Qual foi o segmento 
que apresentou o maior erro de medição?........................................................................................................

- Que fatores 
poderão ter afetado 
a precisão das medições?................................................................................................................................................................................................................

- Qual foi 
o método de medição 
mais exato e porquê?................................................................................................................................................................................................................

## 7. Conclusão do projeto

Avalie brevemente o 
decorrer do projeto e 
o seu contributo para 
a sua aprendizagem profissional:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

## 8. Autoavaliação do aluno

| Afirmação | Sim | Tendencialmente sim | Tendencialmente não | Não |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compreendi o procedimento de implantação | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Contribuí ativamente para o trabalho | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Trabalhei com rigor e responsabilidade | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| O projeto ajudou-me a compreender a prática profissional | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Assinatura do aluno: ..............................................

## Fase 4 – Reflexão e consolidação (Apresentar e relacionar)

Apresentações em grupo

A apresentação dos resultados do projeto incluirá uma avaliação das diferentes fases do projeto, desde a preparação e as medições no terreno, passando pelo processamento dos valores medidos, até à avaliação da exatidão dos trabalhos de implantação e à comparação dos resultados das medições de controlo.

Cada grupo avaliará a tarefa do projeto com base no objeto que lhe foi atribuído e nos resultados de medição obtidos.

## Medição de controlo – Método 1: Medição por GPS com drone

- Quais são as vantagens da utilização de um drone para verificar a exatidão dos trabalhos de implantação?

- Por que motivo é necessária a recolha precisa de pontos no terreno?

- Como se determina a distância entre dois pontos utilizando coordenadas GPS?

- Que fatores podem influenciar a exatidão das medições GPS?

## Medição de controlo – Método 2: Medição da distância com fita métrica

- Por que motivo é necessária a implantação precisa de pontos no terreno?

- Como se determina a distância entre dois pontos utilizando uma fita métrica?

- Quais são os riscos e as potenciais fontes de erro ao utilizar uma fita métrica para controlar a exatidão dos trabalhos de implantação?

## Debate em turma

Questões de controlo para discussão em sala de aula relacionadas com o tema do projeto:

- O que se entende pela expressão implantação de um objeto?

- O que contém um plano de implantação?

- Como se pode implantar uma perpendicular utilizando um instrumento de nivelamento?

- Qual é a finalidade da medição de controlo após a implantação de um objeto?

- Porque é importante manter a exatidão das medições em geodesia?

## Atividade de reflexão

Cada aluno responderá por escrito às seguintes perguntas:

- Qual foi o meu papel no grupo e como o desempenhei?

- Que parte do processo de medição foi mais desafiante para mim e porquê?

- Que novos conhecimentos ou competências adquiri sobre a implantação de objetos?

- Que diferenças observo entre a medição com drone e a medição com fita métrica?

- Se repetisse a medição, o que faria de forma diferente?

## Avaliação conjunta do trabalho de projeto (por pontos)

Disciplina: Prática Profissional – GeodesiaTema: 
Implantação de um objeto

Grupo avaliado: 
........................................................Aluno avaliador: ........................................................Turma: 
.....................Data: 
.....................

### 1. Qualidade técnica do projeto (máx. 20 pontos)

| Critério | 5 pontos | 4 pontos | 3 pontos | 2 pontos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualidade do trabalho topográfico – implantação ortogonal do objeto | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Utilização de dados do drone e do GPS | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Correção dos resultados – ficha de trabalho e relatório (protocolo) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Nível profissional da explicação do procedimento | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Total 
de 
pontos: ........ / 20Comentário:.........................................................................................................................

### 2. Implementação prática do projeto (máx. 15 pontos)

| Critério | 5 pontos | 4 pontos | 3 pontos | 2 pontos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organização do trabalho de campo | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Cumprimento das normas de segurança | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Precisão e exaustividade da recolha de dados | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Total 
de 
pontos: ........ / 15Comentário:.........................................................................................................................

### 3. Trabalho em equipa e colaboração (máx. 15 pontos)

| Critério | 5 pontos | 4 pontos | 3 pontos | 2 pontos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Distribuição de funções na equipa | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Participação ativa dos membros da equipa | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Comunicação e cooperação mútua | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Total de pontos: ........ / 15

### 4. Apresentação e resultados do projeto (máx. 20 pontos)

| Critério | 5 pontos | 4 pontos | 3 pontos | 2 pontos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clareza da apresentação | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Estrutura e clareza da documentação | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Qualidade gráfica e formal dos resultados | ☐ | ☐ | ␠ | ☐ |
| Capacidade de justificar e defender os resultados | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Total de pontos: ........ / 20

### 5. Impressão geral e valor acrescentado do projeto (máx. 10 pontos)

| Critério | 5 pontos | 4 pontos | 3 pontos | 2 pontos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualidade global do projeto | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Contributo do projeto para a aprendizagem | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Total de pontos: ........ / 10

## Resumo dos pontos

| Área | Pontuação máx. | Pontos atribuídos |
| --- | --- | --- |
| Qualidade profissional | 20 | ..... |
| Implementação prática | 15 | ..... |
| Trabalho em equipa e colaboração | 15 | ..... |
| Apresentação e resultados | 20 | ..... |
| Impressão geral | 10 | ..... |
| TOTAL | 80 | ..... |

## Conversão da classificação (pontos em classificação)

| Pontos | Classificação | Avaliação qualitativa |
| --- | --- | --- |
| 72–80 | 1 | Excelente |
| 64–71 | 2 | Muito bom |
| 56–63 | 3 | Bom |
| 48–55 | 4 | Satisfatório |
| Menos de 48 | 5 | Insatisfatório |

### 6. Feedback construtivo

- Aspeto 
mais forte do projeto:.........................................................................................................................

- Recomendação 
de melhoria:.........................................................................................................................

# Critérios de avaliação

Questionários com perguntas fechadas ou abertas

## Questionário – Comparação dos métodos de medição de controlo (Precisão da implantação)

### Método 1 – GPS / Drone

- Precisão da medição: ☐ elevada ☐ média ☐ baixa

- Velocidade de aquisição de dados: ☐ rápida ☐ moderada ☐ lenta

- Complexidade operacional: ☐ baixa ☐ média ☐ elevada

### Método 2 – Fita métrica

- Precisão da medição: ☐ elevada ☐ média ☐ baixa

- Tempo necessário: ☐ baixo ☐ médio ☐ elevado

- Requisitos de precisão para o trabalho de campo: ☐ baixos ☐ médios ☐ elevados

Pergunta 
final:Que método escolheria na prática 
profissional para verificar a precisão 
dos trabalhos de implantação e porquê?..................................................................................................................................................................................................................................................

## Instrumentos de autoavaliação para reflexão individual

Instrumentos de autoavaliação dos alunos

Tema: Implantação de um objeto através do método ortogonal

### 1. Questionário de autoavaliação (Reflexão sobre a aprendizagem)

FICHA DE TRABALHO DO ALUNO

Autoavaliação – Aprendizagem baseada em 
projetosDisciplina: Prática profissional – GeodesiaTema: 
Implantação de um objeto

Nome completo do aluno: 
........................................................Turma: .....................Data: 
.....................

### 1. Autoavaliação da compreensão

Assinale com um círculo a resposta que melhor reflete a sua avaliação. Pode acrescentar um breve comentário a cada item.

- Compreendo o princípio da implantação de um objeto utilizando um instrumento de nivelamento e o 
método ortogonal 
(utilizando as coordenadas X, Y).SIM / PARCIALMENTE / NÃOComentário: ....................................................................................

- Compreendo o papel do drone 
na recolha 
de dados geodésicos.SIM / PARCIALMENTE / NÃOComentário: ....................................................................................

- Consigo explicar o procedimento para avaliar a 
precisão dos 
trabalhos de implantação.SIM / PARCIALMENTE / NÃOComentário: ....................................................................................

- Compreendo os fatores que influenciam a precisão da 
medição quando 
se utiliza um drone.SIM / PARCIALMENTE / NÃOComentário: ....................................................................................

- Compreendo os fatores que influenciam a precisão da medição 
quando se 
utiliza uma fita métrica.SIM / PARCIALMENTE / NÃOComentário: ....................................................................................

### 2. Autoavaliação das competências práticas

Assinale (✖) como avalia as suas competências.

| Atividade | De forma autónoma | Com apoio | Necessita de melhoria |
| --- | --- | --- | --- |
| Planeamento da medição e do voo do drone | ☐ | ☐ | ☐ |
| Manuseamento seguro do drone / instrumento de nivelamento | ☐ | ☐ | ☐ |
| Recolha de dados GPS | ☐ | ☐ | ☐ |
| Tratamento dos dados medidos | ☐ | ☐ | ☐ |
| Avaliação da precisão da implantação | ☐ | ☐ | ☐ |
| Elaboração do relatório/protocolo | ☐ | ☐ | ☐ |

### 3. Reflexão sobre o meu próprio trabalho

Responda com frases completas.

- Qual 
foi o meu papel no projeto?.........................................................................................................................

- O que fiz melhor ao trabalhar com o 
drone e o GPS / com o instrumento de nivelamento?.........................................................................................................................

- Que problemas 
encontrei e como os resolvi?.........................................................................................................................

### 4. Autoavaliação da colaboração e das atitudes

Assinale com um círculo a resposta que melhor o descreve.

- Contribuí ativamente para o trabalho em equipa: SIM / MAIS SIM DO QUE NÃO / MAIS NÃO DO QUE SIM / NÃO

- Cumpri as normas de segurança e de trabalho: SIM / MAIS SIM DO QUE NÃO / MAIS NÃO DO QUE SIM / NÃO

- Trabalhei de forma responsável e rigorosa: SIM / MAIS SIM DO QUE NÃO / MAIS NÃO DO QUE SIM / NÃO

### 5. Avaliação do resultado do projeto

- Estou 
satisfeito com o resultado? Porquê?.........................................................................................................................

- Se repetisse o 
projeto, o que faria de forma diferente?.........................................................................................................................

### 6. Autorreflexão final

Complete as frases:

- Após concluir 
o projeto, sou capaz de:.........................................................................................................................

- O maior 
benefício do projeto para mim foi:.........................................................................................................................

- A área 
em que preciso de melhorar é:.........................................................................................................................

## Protocolos de avaliação pelos pares para uma avaliação colaborativa

### PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE GRUPO

Avaliação conjunta do trabalho de 
projetoDisciplina: Prática Profissional – GeodesiaTema: 
Implantação de um objeto

Aluno / grupo 
avaliado: ........................................................Aluno avaliador: ........................................................Turma: 
.....................Data: 
.....................

### 1. Avaliação da qualidade técnica do projeto

Selecione a opção que melhor reflete a sua avaliação.

| Critério | Excelente | Bom | Parcialmente | Insuficiente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimento de implantação selecionado com base no plano de implantação | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Utilização de dados de drone e GPS / instrumentos geodésicos | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Correção dos cálculos | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Rigor técnico da explicação do fluxo de trabalho | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Breve comentário sobre 
a qualidade técnica do projeto:.........................................................................................................................

### 2. Avaliação da execução prática

| Critério | SIM | TENDENCIALMENTE SIM | TENDENCIALMENTE NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O trabalho de campo foi organizado e sistemático | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| As normas de segurança foram cumpridas durante a utilização do drone | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| A recolha de dados foi rigorosa e claramente documentada | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Comentário:.........................................................................................................................

### 3. Avaliação do trabalho em equipa

| Critério | SIM | TENDENCIALMENTE SIM | TENDENCIALMENTE NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Os membros da equipa tinham funções claramente atribuídas | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| O trabalho em equipa foi eficaz | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| A comunicação entre os membros da equipa foi clara e profissional | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

O 
que funcionou melhor na colaboração?.........................................................................................................................

### 4. Avaliação da apresentação dos resultados

| Critério | Excelente | Bom | Parcialmente | Insuficiente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clareza da apresentação | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Clareza dos resultados apresentados (tabelas, gráficos, relatório/protocolo) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Capacidade de justificar e defender os resultados | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Comentário 
sobre a apresentação:.........................................................................................................................

### 5. Feedback construtivo

Responda de forma breve e clara.

- O aspeto 
mais forte do projeto foi:.........................................................................................................................

- O que 
poderia ser melhorado no próximo projeto:.........................................................................................................................

- Recomendação para 
o aluno / equipa avaliado(a):.........................................................................................................................

### 6. Avaliação global do projeto

Impressão global do projeto:EXCELENTE / 
MUITO BOM / BOM / SATISFATÓRIO / INSATISFATÓRIO

Justificação:.........................................................................................................................

## Evidências baseadas no portefólio (Resultados selecionados / Documentação do processo de aprendizagem)

## Critérios de avaliação da aprendizagem baseada em projetos

Tema: Implantação de um objeto

### 1. Preparação e planeamento do projeto

Aspetos avaliados:

- Qualidade do trabalho preparatório: cálculos de coordenadas e preparação do plano de implantação em CAD

- Qualidade do planeamento das medições e do plano/rota de voo do drone

- Compreensão dos objetivos e do fluxo de trabalho do projeto

### 2. Realização das medições de campo

Aspetos avaliados:

- Utilização correta e segura do drone e do equipamento GPS, bem como dos instrumentos geodésicos

- Cumprimento dos procedimentos técnicos e das normas de segurança

- Rigor e integralidade dos trabalhos de implantação

- Precisão e exaustividade da recolha de dados

- Rigor e integralidade dos registos no protocolo de medição

- Autonomia e responsabilidade durante o trabalho de campo

### 3. Tratamento e avaliação de dados

Aspetos avaliados:

- Cálculo correto dos comprimentos dos segmentos medidos

- Tratamento lógico e claramente estruturado dos dados medidos (tabelas, gráficos)

- Avaliação da precisão das medições e identificação de potenciais erros

- Comparação dos resultados dos dois métodos

- Avaliação dos trabalhos de implantação com base na comparação das medições de controlo

### 4. Documentação do projeto

Aspetos avaliados:

- Integralidade e rigor do plano de implantação

- Integralidade e qualidade profissional do relatório/protocolo de medição

- Manutenção adequada da documentação topográfica e descrição clara dos procedimentos

- Qualidade gráfica e formal dos resultados do projeto

### 5. Trabalho em equipa e organização do trabalho

Aspetos avaliados:

- Participação ativa no trabalho em equipa

- Distribuição eficaz de funções e tarefas no grupo

- Comunicação e resolução de problemas durante a execução do projeto

### 6. Apresentação dos resultados

Aspetos avaliados:

- Apresentação clara, factual e tecnicamente rigorosa dos resultados do projeto

- Capacidade para justificar a metodologia escolhida e os resultados das medições

- Clareza, precisão e comunicação profissional adequada

### 7. Atitude do aluno e conduta profissional

Aspetos avaliados:

- Cumprimento das normas de segurança e das regras do local de trabalho

- Rigor, responsabilidade e disciplina no trabalho

- Interesse pela aplicação de tecnologias modernas na prática geodésica

## Grelha de classificação

### Critério 1 – Rigor técnico (0–10 pontos)

- Rigor das medições

- Utilização correta dos instrumentos

- Cálculo correto das diferenças de altura

### Critério 2 – Desenvolvimento e qualidade dos resultados (0–10 pontos)

- Preenchimento integral da ficha de trabalho

- Elaboração correta do relatório/protocolo do projeto

- Qualidade do desenho CAD (escala, legendagem, formato A3)

### Critério 3 – Trabalho em equipa e organização do trabalho (0–10 pontos)

- Participação ativa dos alunos

- Cooperação no seio do grupo

- Cumprimento do fluxo de trabalho acordado

Total: máx. 30 pontos

# Materiais didáticos

| Recurso | Ligação |
| --- | --- |
| Apresentação |  |
| ficha de trabalho |  |

2- Kit FLIGHT (componentes de drone personalizado) utilizado:

- BME680 – Temperatura, humidade, pressão, COV

- Sensor laser PM2.5 – Matéria particulada

- Sensor de gás MQ7 – Deteção de CO

- GUVA-S12SD – Intensidade UV

https://www.youtube.com/watch?v=5oPB8YNoUKk

# Recursos externos

| Resource | Link |
| --- | --- |

| 1. Implantação do edifício no terreno – A etapa final antes da construção de uma casa | https://www.daibau.sk/clanok/367/kolikovanie_-_posledny_krok_pred_stavbou_domu |
| --- | --- |
| - #3 LKhome ¦ Implantação do edifício | https://www.youtube.com/watch?v=j9olxaAvC7g |

# Referências

- Dopravný úrad – civilné letectvo/ bezpilotné letectvo

https://letectvo.nsat.sk/bezpilotne-letectvo/formulare/

- Zákon 161/2024 Z.z.

https://letectvo.nsat.sk/bezpilotne-letectvo/formulare/

- Implementing Regulation (EU) 2019/947

https://letectvo.nsat.sk/en/unmanned-aviation/documents/

  - Monitoring and Management of Construction Sites Using Drone (konferenčný príspevok)

https://www.researchgate.net/publication/360254604_Monitoring_and_Management_of_Construction_Sites_Using_Drone?utm_source=chatgpt.com

- The Adoption of UAVs for Enhancing Safety in Construction Industry (review)

https://www.mdpi.com/3042-4720/1/1/3?utm_source=chatgpt.com